令和８年度

三重県立学校パソコン教室機器賃貸借契約

仕様書

令和８年〇〇月

三重県教育委員会事務局

高校教育課

目次

１.	本調達の概要	1

(１)	契約件名	1

(２)	本契約の目的	1

(３)	納入機器数量・納入場所・納入期限	1

(４)	賃貸借期間	1

(５)	検査完了条件	1

２.	本調達に関する基本的な考え方	2

(１)	基本的な考え方	2

(２)	納入機器について	2

３.	保守対応	3

(１)	ハードウェア保守	3

(２)	納入ソフトウェア等に関する情報提供	3

４.	調達機器詳細	4

(１)	データ保存サーバ	4

(２)	生徒用・管理用パソコン	4

(３)	プリンタ	6

(４)	授業支援システム機器	8

(５)	スイッチングハブ	10

５.	付帯作業	10

(１)	前提条件	10

(２)	会議への参加	10

(３)	計画の策定	11

(４)	機器設計	11

(５)	セットアップ	12

(６)	環境整備	12

(７)	機器の設定および設置	13

(８)	移行要件	13

(９)	ドキュメントの提出	14

６.	全般的な注意事項	14

７.	その他	15

- 本調達の概要

  - 契約件名

令和８年度　三重県立学校パソコン教室機器賃貸借契約

  - 本契約の目的

本契約は、三重県立学校において生徒に対するパソコン実習等、コンピュータを用いた授業実施のため、現行機器の賃貸借契約の期間満了に伴う既存パソコン教室環境の機種更新を目的としている。

なお、これまでのパソコン教室では、管理サーバを各校に設置し各端末の管理を行っていたが、Microsoft Intuneを利用し管理を行い、ログインには各生徒および教職員へ配布しているMicrosoft Entra IDを利用する。

  - 納入機器数量・納入場所・納入期限

「【別紙】一覧表」を参照すること。

  - 賃貸借期間

令和８年９月１日から令和１３年８月３１日までの５年間

  - 検査完了条件

納入期日から契約開始日までの期間を本校職員による動作確認期間とし、本校職員による検査合格通知を以て検査完了とする。

なお、運用開始日の８日前までに本校職員による指示の下、最終立ち会いを実施すること。

    - 納入期日

機器納入期限：令和８年８月２４日まで

    - 動作確認期間

納入日から令和８年８月３１日までの間

    - 運用開始日

令和８年９月１日

- 本調達に関する基本的な考え方

  - 基本的な考え方

機器納入のために必要となる全てのハードウェア等を賃貸借契約にて提供すること。

  - 納入機器について

    - データ保存サーバ

教員が配布するデータや、生徒が作成したデータ等を保管するファイルサーバ機能等を提供するWindows Server IoT 2025 for Storageを採用したデータ保存専用サーバである。

    - 生徒用・管理用パソコン

生徒用パソコンは、高等学校における普通教科「情報」などの学習に用いるコンピュータであり、インターネット接続、ビジネスソフト、グラフィックソフト等を利用する。

管理用パソコンは、授業実施にあたり、中間モニター等を用いた講義及び生徒用パソコンの管理等に使用するコンピュータである。

    - プリンタ

授業での成果物などを印刷するため、大判プリンタとカラー複合機を設置する。カラー複合機は、利用期間中に必要なメンテナンス・機器障害・消耗品（インクを含む）等も調達金額に含めるサブスクリプションによる契約を行う。

    - 授業支援システム機器

教員が使用する管理用パソコンの画面表示を生徒全員が在席しながら確認するための授業支援システム等と、表示用モニターである。

    - スイッチングハブ

本調達にて納入されるパソコン機器や共用機器を接続するための機器である。

- 保守対応

全ての納入機器は本契約期間中の５年間の機器保守を行うこと。

納入機器の障害（天災、その他不可抗力等を除く）については、本県の指示により無償で修理又は代替品により対応すること。

なお、保守作業に関し、いかなるケースにおいても本県に対し、別途費用を請求することはできない。

  - ハードウェア保守

契約期間中は納入機器が完全な機能を保つように、以下の要件を満たすようにハードウェア等の保守体制整備、定期点検及び修理対応を行うこと。

    - 保守対応

修理、その他アフターサービスを行う保守拠点に保守部品（付属品、納入時のソフトウェアを含む）を保有し、障害時にはオンサイトにて迅速な対応を行うこと。

オンサイトでの修理保守対応が不可能な部品がある場合については、予備品の保有等により迅速な復旧を実現すること。

    - 障害時対応

保守の連絡体制を整備すること。また保守の連絡窓口は、ソフトウェア、ハードウェア等を含めて１つにすること。

なお、障害連絡および対応の時間帯・速度については、下記の要件を満たすこと。

〇障害受付時間帯

祝日及び１２月２９日から１月３日までの日を除く月曜から金曜日（以下、「業務日」という。）の９：００～１７：００とする。

〇障害対応速度

障害連絡から現地到着までに３時間以内とする。

ただし、現地到着時間が１７：００以降となる場合は翌業務日の９：００より対応すること。

  - 納入ソフトウェア等に関する情報提供

納入機器で使用するOSやソフトウェア製品に関するバグ、セキュリティ対応等のパッチリリース後、本校での適用にあたって必要な情報を提供すること。

必要な情報としては、主に以下のようなものが考えられる。

•BIOSの事前バージョンアップ

•デバイスドライバの事前バージョンアップ

•その他、適用後に不具合が発生する恐れがあるパッチファイル　等

- 調達機器詳細

  - データ保存サーバ

| ＯＳ | ・Windows Server IoT 2025 for Storage Standard |
| --- | --- |
| ＣＰＵ | ・Intel Atom C3338以上 |
| メモリ | ・8GB以上 |
| ＨＤＤ | ・3.5インチ内蔵型SATA×4ドライブ ・RAID5構成で実効容量5TB以上であること |
| ネットワーク | ・オンボード1Gb×1ポート以上 |
| RAIDコントローラー | ・オンボードRAID 0/1/5 SATA対応 |
| インターフェース | ・USB3.0×1以上 |
| 電源 | ・AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | ・100W程度まで |
| 本体形状 | ・ラックマウント(1U) |
| バックアップ | ・保存容量に応じた外付けHDDをつけること ・毎日バックアップを行うこと ・ソフトウェアが必要な場合には本調達に含むこと |
| 無停電電源装置 | ・停電時に安全にサーバを停止できる容量を有するもの ・ソフトウェアが必要な場合には本調達に含むこと |
| ウイルス対策 | ・OS標準搭載のWindows Defenderの利用を想定している。 ・Windows Defenderが正しく機能するように設定すること。 |

  - 生徒用・管理用パソコン

ハードウェア

| 形状 | ・小型デスクトップタイプ（縦置き、横置き可能であること） ・モニターにマウント可能な小型モデルも可 |
| --- | --- |
| CPU | ・Intel Core i5-14000相当以上 |
| メモリ | ・16GB以上 |
| ハードディスク | ・内蔵型SSD 256GB以上 |
| 光学ドライブ | ・内蔵型またはドッキングタイプ ・スーパーマルチドライブ |
| オーディオ機能 | ・マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1 |
| ネットワークインターフェース | ・オンボード1Gb対応 ・Wake Up On LANに対応していること |
| 外部インターフェース | ・HDMI/DisplayPort/Type-Cにて2画面以上出力できること ・USB2.0×3以上、Type-C×1以上 |
| セキュリティチップ | ・TPM2.0準拠 |
| セキュリティロック | ・カバーロック |
| キーボード | ・USB日本語キーボード |
| マウス | ・USB光学ホイールマウス（2ボタン） |
| サイズ | ・幅150mm×奥行400mm×高さ400mm以下 |
| 重量（本体のみ） | ・10kg以下 |
| 液晶モニター | ・20～22インチ ワイド ノングレア ・フルHD（1920×1080）以上 ・パソコンとの接続可能なこと ・スピーカー内蔵 ・生徒用パソコンは1台、管理用パソコンは2台接続すること |
| その他 | ・リカバリーメディア ・縦置き用スタンド |

調達ソフトウェア

各端末に下記のソフトウェアライセンスを契約期間中利用できるよう、必要数を用意すること。あわせて納入機器にインストール・設定を行い、利用可能な環境とすること。

    - クリエイティブツール

Adobe Cleative Cloud

・小中高校向けライセンスプランの教育委員会サイトライセンスを利用すること。

・県にてAdobeの管理コンソールを保有している。ライセンスの用意および利用に必要な設定作業も行うこと。

・各端末にインストールするアプリケーションは契約締結後に各校へ確認すること。

    - 授業支援ツール

以下の使用を満たす製品であること。（基準品：WinBird PC教室授業支援）

| 動作環境 | ・サーバレスで利用できること |
| --- | --- |
| 授業支援 | ・電源管理 ・画面転送 ・マウス・キーボードロック ・プログラム起動指示 ・ファイル/フォルダの配布/回収 ・アンケート ・タイピング ・メッセージ送信 ・ブラウザ制御 |
| 運用 サポート | ・一斉操作 ・リモート操作 ・レポート出力 ・各種設定一括操作 |

本県所有ソフトウェア

本県ではMicrosoft 365 A3およびデジタルアーツ i-FILTER@Cloudを契約しており、以下のソフトウェアライセンスを使用し納入機器にインストール・設定を行うこと。またライセンスの認証等、使用に際して支障が無いよう動作の確認を行うこと。

また上記の契約において、利用できるライセンスがある場合には、以下のソフトウェア以外のものも利用しても構わない。

ソフトウェア名

Microsoft Windows 11 Education

Microsoft Office2024 ProPlus

Intune（Microsoft）

デジタルアーツ社 i-FILTER@Cloud

パソコン機器に関する補足事項

•本体および周辺機器は最新バージョンのWindowsの動作が保証されているものを採用すること。

•マウスは右手及び左手での使用に支障がない形状であること。

•マウスおよびキーボードの接続についてはUSBとする。

•ソフトウェア仕様に記述されている関連OS、アプリケーションが稼動すること。

•本県が指示するソフトウェア以外はインストールしないこと。

  - プリンタ

    - 大判プリンタ

| 形式 | ・スタンドタイプ |
| --- | --- |
| プリント方式 | ・インクジェット方式 |
| インク | ・独立式 4色以上 |
| 解像度 | ・最大2,400dpi×1,200dpi |
| 用紙 | ・A0対応 ロール紙／手差し |
| 給紙 | ・ロール紙、カット紙（手差し） |
| 印刷速度 （普通ロール紙 A1） | ・300dpi×600dpi、ドラフト 双方向印刷オン：40秒以下 ・600dpi×600dpi 高速 双方向印刷オン：60秒以下 |
| インターフェース | ・USB ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 消費電力 | ・最大100W以下 |
| 質量（本体のみ） | ・100kg以下 |
| その他 | ・各色700ml以上のインクカートリッジおよび100m以上のA1厚手普通紙ロールをあわせて納入すること。 |

    - カラー複合機

| 基本事項 | 機器 | ・プリンタ及びスキャナ機能を有する複合機 ・新品又は「リサイクルパーツ等」（再生プラスチック材や一度使用された製品からの再使用部品）を使用し、再生処理後新品と同様の検査を受けて工場出荷され、新品同様と認められるもので、未使用機であるもの。未使用機であるかどうかの判断のため落札後、出荷証明等を提出すること。なお単に点検整備等オーバーホールのみを行った中古機は不可とします。 |
| --- | --- | --- |
|  | プリント方式 | ・インクジェット方式（顔料インク） |
|  | 連続印刷速度 | ・A4判片面で１分間に60枚以上の複写可能であること |
|  | メモリ | ・4GB以上であること |
|  | 電源 | ・AC100V |
|  | 占有寸法 | ・手差しトレイ・前面カバー等展開時に幅2,000mm、奥行1,500mm以内であること |
|  | 保守 | ・機器が常に正常な状態で稼働できるように随時保守点検を行うこと。 |
|  | 使用枚数 | ・全機器合計２，７６０，０００枚/年（カラー、モノクロ問わず） ・枚数は片面1面を1枚とし、両面印刷の場合は2枚として計算 ・使用枚数は毎年9月1日から翌年8月31日までの期間の全機器の合計 |
|  | その他 | ・本契約内には以下の全てを含むものとします。 ・機器使用料（用紙サイズ、モノクロ／カラー、文書／写真等を問わず） ・保守・修繕等の維持管理費用 ・トナー・インク等の消耗品費用（用紙及びステープル針を除く） ・使用済消耗品の回収費用 ・機器の搬入設置・接続・初期設定費用 ・プリンタ・スキャナのドライバ提供 |
| コピー | 画質 | ・カラー 300dpi 相当以上 |
|  | 縮小拡大 | ・50%〜200%までの設定が可能であること |
|  | 原稿サイズ | ・最大A3判サイズの自動両面原稿送りが装着されていること |
|  | 用紙トレイ | ・Ａ４判・Ａ３判・Ｂ４判・Ｂ５判が同時に装着できるよう、500 枚以上のトレイ４つを有すること。 ・Ａ３判からはがきサイズまで、手差し印刷が可能であること。 |
|  | 複写用紙 | ・汎用PPC用紙（古紙100%）が使用できること。 ・片面使用済み紙の裏面使用ができること。 |
| プリンタ | ネットワーク | ・ＬＡＮ接続が可能であり、サーバを必要とせずに接続が可能であること。 ・10BASE-T/100BASE-TXの自動切換が可能であること。 ・TCP/IPに対応していること。 |
|  | 対応OS | ・Windows11/Server2016/2019/2022/2025に対応していること。 |
| スキャナ | 形式 | ・カラースキャナ |
|  | 最大サイズ | ・A3判 |
|  | 読取速度 | ・モノクロ：60枚/分以上、カラー：45枚/分以上 （A4ヨコ、200dpiの場合） |
|  | 出力形式 | ・TIFF、JPEG、PDF（白黒設定の場合は JPEG 不要） |
|  | その他 | ・ネットワーク機能、インターフェース、対応プロトコル、対応ＯＳは【プリンタ機能】と同様とする。 |

  - 授業支援システム機器

    - 画像転送システム

| 基本構成 | ・教員PC・書画カメラ・AV機器等からの映像、音声信号が入力される入力系統と、それらの信号を中間モニターやスピーカーへ送出する出力系統をコントロールするメイン機器、メイン機器から送出された信号を中間モニター・プロジェクタ・大型モニターやスピーカーへ分配する受信機器、その他操作パネルユニットからなるシステム |
| --- | --- |
| ハードウェア | ・教員PCやAV機器の画像・音声を送出するハードウェア方式のシステムであること。 ・送出可能な映像はフルHD（1920×1080）以上に対応していること。 ・システムを構成する各機器はファンレスであり、故障発生率の低減、静音性について配慮されていること。 ・受信機器の出力信号は、HDMI形式で出力可能であること。 ・メイン機器は標準でHDMIが３系統以上の入力ができること。 ・受信機器１台から２つの映像出力ができること。 ・HDCPに対応した映像でも送出することができること。 ・送出される音声はステレオ音声であること。 |
| 機能 | ・2つのグループに分け、グループごとに異なる映像・音声を送出できること。 ・2つの教室を統合し、すべてのモニター・プロジェクタに同時に映像・音声を送出できること。 ・操作パネルにより、映像・音声を送出できること。 ・受信機器へ送出する音声送出を一時遮断する機能を有すること。 ・プロジェクタ出力はHDMI形式の出力信号から音声信号のみ分離してスピーカーへ出力できること。 |

    - 中間モニター

| 液晶サイズ | ・20～22インチ ワイド |
| --- | --- |
| 液晶タイプ | ・ノングレア |
| 表示色 | ・1677万色以上 |
| 解像度 | ・フルHD（1920×1080）以上 |
| 入力端子 | ・HDMI x1 ※接続ケーブル含むこと |

    - 書画カメラ

| 撮影領域（最大） | ・A4 |
| --- | --- |
| フォーカス | ・自動／手動／ズーム連動 |
| ズーム | ・光学12倍、電子12倍 |
| 有効画素数 | ・約800万画素（1920×1080）以上 |
| 出力端子 | ・ミニDsub 15P、HDMI、USB 各1以上 |
| 入力端子 | ・ミニDsub 15P、HDMI、マイク 各1以上 |
| インターフェース | ・USB、RJ45 各1以上 |
| 外部メモリ出力・再生 | ・SDカード、USBメモリー |
| 重量 | ・7kg以下 |
| 消費電力 | ・20W以下 |

    - プロジェクタ

| 形状 | ・天井取付対応型 |
| --- | --- |
| 輝度 | ・4000 lm以上 |
| コントラスト比 | ・16000：1以上 |
| 色再現性 | ・1,677万色以上 |
| スクリーン解像度 | ・1920×1080（フルHD）以上 |
| RGB 信号対応解像度 | ・UXGAまで対応 |
| 入力インターフェース | ・映像入力：ミニD-Sub15pin×1、HDMI×2 |
| インターフェース | ・USB-TypeA、RJ45、RS-232C 各1以上 |
| スピーカー | ・内蔵10W以上 |
| 消費電力 | ・350W程度以下 |
| 質量（本体のみ） | ・4.0kg以下 |
| その他 | ・台形歪み補正機能 ・ズーム機能、フォーカス機能 |
| 付属品等 | ・HDMIケーブル ・ワイヤレスリモコン |
| スクリーン | ・高輝度スクリーン ・120インチ程度 ・アスペクト比 16:9 ・自動巻き上げ ・天井取付け ・ワイヤレスリモコン |

    - 大型モニター

| タイプ | ・カラーTFT液晶 |
| --- | --- |
| 画面サイズ | ・65インチ以上 |
| アスペクト比 | ・16:9 |
| 解像度 | ・3840×2160以上 |
| 輝度 | ・450c・/m²以上 |
| 入力 | ・HDMI×2以上 |
| スピーカー | ・10W＋10W 以上 |
| 電源 | ・AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | ・200W以下 |
| 質量（本体のみ） | ・50kg以下 |
| その他 | ・リモコン、電源ケーブル、HDMIケーブル ・モニターが取付でき取付後に上下昇降可能な可動式スタンド |

  - スイッチングハブ

| 種類 | ・レイヤ2 LANスイッチ ( Non Intelligent Switch ) |
| --- | --- |
| スイッチング方式 | ・ストア＆フォワード |
| データ転送速度 | ・10Mbps/100Mbps/1Gbps （CSMA/CD方式） |
| ポート | ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tスイッチポート×24以上 ・全ポートAUTO MDI/MDI-X |
| 消費電力 | ・20W以下 |
| 電源 | ・内蔵型 |
| 質量（本体のみ） | ・5kg以下 |
| その他 | ・ループ検知機能 ・RoHS指令準拠 |

- 付帯作業

  - 前提条件

    - 全ての納入機器や設備等の搬入、組み立て・設置、設定作業、動作確認と既存サーバからのデータ移行及びこれらに関連する業務を付帯作業の範囲とする。また、納入機器の設置に伴って必然的に必要となる物品（アダプタや金具、ケーブル等の接続部品等）については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。

    - 配線工事については、本事業で機器更新対象となるサーバ室、学校内設備等に対し敷設する。職員室やパソコン教室のフロアスイッチ、サーバラック内の配線に必要なネットワークケーブル及び電源ケーブルは受託者の負担で準備すること。

    - 既存の設備の流用は可とするが、敷設対象のサーバ室、学校内設備等に対して導入後5年間の安定稼働を保証し、障害発生時には速やかに交換を行うこと。

  - 会議への参加

    - 設定内容等の検討、納入機器等を設置する各県立学校との全体スケジュールの調整を行うため、本県及び各県立学校担当者との会議に参加すること。

    - 作業調整や進捗報告を行うため、各県立学校の担当者との定期的な会議等を開催すること。

    - 会議、 定例会開催後は速やかに議事録を作成し、本県に提出すること。（開催場所は、本県が提供する。）

  - 計画の策定

本調達にて納入される機器の展開設置に向けた全体的な計画と、各県立学校において予定する作業等に関する設置計画等の作成についても、付帯作業の一部とする。

    - 各設置場所での作業は、授業など業務に支障がないよう、各県立学校の担当者に連絡し、事前に調整すること。

    - 本調達に伴う機器等の納入設置を完了するための全体計画（考え方、スケジュール、体制、手順及び成果物等）を検討し、全体計画書としてとりまとめること。また、本県の承認を得ること。

    - 各県立学校での設置に向けた詳細な設置計画（考え方、スケジュール、体制及び手順等）を検討し、設置計画書としてとりまとめること。

    - 機器の展開設置にあたっては、各県立学校の担当者による承認後に行うこと。

  - 機器設計

納入機器に設定する項目および各種パラメータ、ソフトウェアのインストール設定等についての設計を行い、事前に本校に提示して承認を得ること。

主な設計項目は以下のとおりとなるが、これ以外にも必要となる設定がある場合についても項目に含めること。

    - データ保存サーバ

      - ライセンス等のユーザ登録時の登録内容

      - コンピュータ名、ネットワーク設定

      - ハードディスクのパーティション分割、RAID設定

      - 機器貼付ラベルの内容等

      - 削除対象とするプレインストールソフトウェア、不要なポート・サービスの選定

      - ウイルス対策ソフトウェアの初期設定（全スキャン、ウィルス発見時の処理方法等）

      - 停電時における無停電電源装置の動作設定

      - インストールソフトウェアの初期設定項目および設定値

      - 既存サーバからの設定内容やデータに関する移行方式

      - データバックアップ等に関する取得手順、設定内容

      - 障害時の復旧方法及び手順

    - 生徒用・管理用パソコン

      - ライセンス等のユーザ登録時の登録内容

      - コンピュータ名、ネットワーク設定

      - ハードディスクのパーティション分割

      - 機器貼付ラベルの内容等

      - 削除対象とするプレインストールソフトウェア、不要なポート・サービスの選定

      - ウイルス対策ソフトウェアの初期設定
（全スキャン、ウィルス発見時の処理方法等）

      - インストールソフトウェアの初期設定項目および設定値

      - 生徒による生徒用パソコンの設定変更に関する制限方法

  - セットアップ

納入機器のセットアップについては以下の点を考慮すること。また、納入業者の責任において事前インストールおよび設定等を行うことは可とするが、その場合、本県として作業場所等は提供しない。

    - データ保存サーバ

      - 「本項(4)機器設計」において承認された設定内容に基づいてセットアップを行うこと。

      - 本校がライセンスを所有するソフトウェアを確認し、本校が指示をするものをインストールすること。

      - セットアップ作業において疑問点や問題点が判明した場合、本校に報告し協議すること。

      - 納入時点においての最新のアップデートやパッチ等を適用すること。

      - 既存サーバの設定やデータの移行に関する検証を行うこと。

    - 生徒用・管理用パソコン

      - 「本項(1)機器設計」において承認された設定内容に基づいてセットアップを行うこと。

      - 本校がライセンスを所有するソフトウェアを確認し、本校が指示をするものをインストールすること。

      - セットアップ作業において疑問点や問題点が生じた場合、本校に報告し協議すること。

      - 納入時点においての最新のアップデートやパッチ等を適用すること。

  - 環境整備

    - 電源コンセント

      - 本校が指定する納入場所に、必要数の電源コンセントを提供できるOAタップを納入し、設置すること。OAタップは既存の電源コンセントに接続すること。

      - 必要に応じ、電源ケーブルはモール等による保護措置を行うこと。

      - 既存コンセントの形状（2極平行）が異なる場合、コンセント形状に見合ったアダプタ等を用意すること。なお、アダプタ等の利用については、本校と調整すること。

    - ネットワーク設備

      - 原則、既設のLANケーブルを使用することとするが、利用可否を判断し、利用不可の場合は新たに敷設すること。

      - LANケーブル（UTP5e又はUTP6）の新規敷設については、床面および壁面にモール等による保護措置を行うこと。

      - スイッチングHUBを本校が指定する場所に搬入、設置、配線を行い、LANケーブルには接続先のHUBのポートやパソコン機器等を記入した識別タグ等を両端に取り付けること。

  - 機器の設定および設置

    - データ保存サーバ

      - 本県が指定するサーバラックへラックマウントすること。

      - 無停電電源装置を設置し、データ保存サーバと接続を行うこと。また、「本項(1)機器設計」で決定した内容に基づいて設定を行い、シャットダウン、復電等の動作確認を行うこと。

      - インストールされたソフトウェアが正常に起動し、利用できることを確認すること。

      - 既存サーバのデータ等をデータ保存サーバに移行すること。

      - 移行については、「本項（8）移行要件」を参照すること。

    - 生徒用・管理用パソコン

      - 本県が指定する場所に搬入、設置・設定すること。

      - セキュリティワイヤーや固定ベルト等により、盗難防止や転倒防止等の策を講じること。

      - 接続される周辺機器が正しく動作することを確認すること。

      - インストールされたソフトウェアが正常に起動し、利用できること確認すること。

      - データ保存サーバにアクセスし、ファイルの読み書きができること等を確認すること。

      - Web閲覧等、インターネットが問題無く利用できることを確認すること。

    - 中間モニター転送システム

      - 中間モニターを本校が指定する場所に設置し、転倒防止の策を講じること。

      - 中間モニターとディスプレイ分配器、切替器等を管理用パソコンに接続すること。

      - 管理用パソコンの表示画面が各中間モニターに正しく表示されることを確認すること。

    - 完了報告

      - 作業チェックリストを作業完了報告書としてまとめ、完了検査用資料として本校に提出すること。

  - 移行要件

既存サーバの設定およびデータ等を教室用サーバに移行すること。移行方法については事業者において検証を行ったうえで本校へ説明を行い、承認を得ること。また、移行完了については作業完了報告書にまとめ本校に提出すること。

既存サーバに関する機種、構成と設定内容に関する概要等については、下記のとおりである。

  - ドキュメントの提出

本調達にて作成した各種打ち合わせ資料、設定内容等をとりまとめたドキュメントの作成を本調達の付帯作業の一部とする。設定内容の設計や設置設定にて使用した書類についてとりまとめ、本県による検査実施前に納入すること。

納入書類としては、以下のドキュメントを想定している。

| No | 資料名 | 内容 | 提出時期 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全体計画書 | 全体スケジュール、体制、プロジェクト進捗方針等について取りまとめた計画書 | 契約締結後 2週間まで | 要 |
| 2 | 設置計画書 | 拠点単位での設置作業などに向けた詳細スケジュール、作業手順、体制等を記録した計画書 | 機器納入 2週間前 | 要 |
| 3 | 機器設計書 | 付帯作業 機器設計の記載事項について、設定項目、各種要件等を機器毎にまとめたもの | 機器納入 2週間前 | 要 |
| 4 | LANケーブル敷設作業報告書※敷設作業がある場合 | LANケーブルの敷設作業を行った場合、作業前後の写真および配線を示す図等をまとめたもの | 完了検査 1週間前 |  |
| 5 | 設定報告書 | 機器（サーバ、パソコン等）のOSやソフトウェアの設定や各種パラメータ、ネットワーク設定等、スイッチングHUBポートの接続状況等をまとめたもの | 完了検査 1週間前 |  |
| 6 | 機器管理台帳 | 納入物品における以下の内容等が記載された一覧表 ・製造番号・MAC アドレス・設置場所 ・コンピュータ名・管理品目番号 | 完了検査 1週間前 |  |
| 7 | 管理者向け運用手順書 | 運用手順や障害復旧手順、各種作業事項をまとめた管理者向けマニュアル | 完了検査 1週間前 |  |
| 8 | 作業完了報告書 | 設置における作業チェックリストをまとめたもの | 完了検査 1週間前 |  |
| 9 | その他 | 本校との打ち合わせに関する打合せ簿や資料 | 随時 |  |

- 全般的な注意事項

  - 全ての納入機器は中古品ではないこと。

  - 複数台納入する機器は、全て同一メーカ、同一型名の製品であること。

  - ソフトウェアベンダーが定める月額ライセンス使用料等を支払うことで本校が使用可能となるものを除き、本調達で納入されるソフトウェアのライセンスは本校に許諾されること。

  - 本校が指定するラベルを作成し、すべての納入機器に貼付すること。

  - ラベルの記載内容については、受託後、本校と協議すること。

  - 機器の納入、設置作業は本校業務に支障がないよう実施すること。なお、各設置場所における1日の作業時間は最大8時間程度を想定している。

  - 機器の搬入時は本校が別途指示する搬入口を使用し、設備、器物破損を防止するための養生等の措置を講じること。設置・設定作業のスケジュールについては、本校と協議のうえで決定すること。

  - 納入機器及びその他すべての付属品の設置に伴い必要となる物品（接続部品、ケーブル、金具等）については本仕様書の記載の有無に関わらず、すべて提供すること。

  - 調達物品等に伴う（同梱されていない）マニュアル、技術資料等は、本校の指示があったものについては必要部数を提供すること。

  - 梱包材、本校が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること。

  - 納入される全てのハードウェアおよびソフトウェアの製品登録、および保守サポートの契約等について手続きの代行を行うこと。

- その他

  - 納入機器、および納入機器で使用するソフトウェア製品の設定・障害対応が十分可能なSEを従事者とし、従事者の氏名、および、その他必要な事項を紙面にて本県に事前に提出すること。なお、従事者を変更する場合は、十分な引継ぎを行い業務に支障をきたさないようにすること。

  - 契約締結後、速やかに全体スケジュールを作成の上、本校の承認を得ること。また、提供するすべての納入物品の仕様について、本校にその仕様を文書および磁気媒体（CDも可）にて提示し、説明を行うこと。

  - 動作確認期間中における納入物品に関する質疑に対し、随時、速やかに対応すること。

  - 検査完了までの期間において発生した本校との打ち合わせに関し、議事録を作成し、提出すること。

  - 納入業者が機器納入及び保守等の理由により本校内に入退出する際は、事前に作業者の氏名、所属等を記載した作業者リストを提出し承認を得ること。また、各作業員は顔写真付の身分証明書を着衣に装着し作業すること。

  - 本契約について、契約書、および、仕様書に明示されていない事項でも、その履行上当然必要な事項については、納入業者が責任を持って対応すること。

  - 本仕様書、および機器仕様書に記載されている全ての作業に対し、いかなるケースにおいても本校に対し、別途費用を請求することはできない。ただし、本校の要求仕様変更が生じた場合については別途協議を行うこととする。

  - 本校や学校情報ネットワーク関連業者等との調整が必要となった場合、調整用資料等を作成し、必要に応じて打合せ等に出席すること。

  - 納入業者は、三重県電子情報安全対策基準のセキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏えい等の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において、本業務に係る作業を実施すること。なお、三重県電子情報安全対策基準については、受託者のみに提示する。

  - 本契約終了後、納入機器に記録されたデータの削除を行い、本校に削除完了報告書を提出すること。また、本契約満了後の機器回収を行うこと。ただし、データの削除作業や回収時期等については、本校と調整すること。

  - 納入業者は、何人に対しても、受託期間中、または、受託期間終了後を問わず、業務上知りえた本校の業務の一切を漏らしてはならない。

  - 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、本校と協議をすること。

  - 本仕様書に記載されていない事項は、本校の指示に従うこと。

  - 納入業者は、業務の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。

    - 断固として不当介入を拒否すること。

    - 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。

    - 本県に報告すること。

    - 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、本県と協議を行うこと。

  - 納入業者がシの（イ）又は（ウ）の義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除要項第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止要項に基づく落札資格停止等の措置を講じます。